编号：CGC-R44025:2013

小功率电动机节能认证实施规则

本资料版权为北京鉴衡认证中心所有，且受版权法和国际公约保护。如未获得本中心许可，任何单位和个人不得以任何形式或任何方法复制本资料及其任何部分用于任何目的。鉴衡认证中心保留依法追究侵权责任的权利。

北京鉴衡认证中心

2012年10月26日

目      录

1.适用范围	2

2.认证模式	2

3.认证的基本环节	2

4.认证实施	2

4.1 认证的申请和受理	2

4.2 产品检测	2

4.3 认证结果评价与批准	3

4.4获证后的监督	4

5.认证证书	5

5.1 认证证书的保持	5

5.2 认证证书覆盖产品的扩展	5

5.3 认证范围的扩大	6

5.4 认证范围的缩小	6

5.5 认证证书的暂停、注销和撤销	6

6.认证标志	6

6.1 准许使用的标志样式	6

6.2 变形认证标志的使用	6

6.3 加施方式	7

6.4 加施位置	7

7．复审	7

8．认证收费	7

附件1：	8

认证申请需提交的文件资料	8

附件2	10

产品认证工厂质量保证能力要求	10

# 1.适用范围

本认证实施规则适用于690V及以下的电压和50HZ交流电源供电的小功率三相异步电动机、电容运转异步电动机、电容起动异步电动机、双值电容异步电动机等一般用途的电动机，以及房间空调器风扇电动机的节能认证。

# 2.认证模式

产品检测 + 获证后监督。

# 3.认证的基本环节

认证的申请和受理

产品检测

认证结果评价与批准

获证后监督

复审

# 4.认证实施

### 4.1 认证的申请和受理

4.1.1 申请单元划分

原则上按照认证单元申请认证。类型、结构、工作原理、制造工艺和绝缘等级相同的系列产品划分为同一认证单元。

制造商不同、生产场地不同，应视为不同的认证单元；对同一生产厂、不同制造商的相同产品（结构、规格尺寸、关键部件及其供应商完全一致（ODM的情况），仅制造商、商标、型号命名改变）应视为不同的认证单元，产品检验可以在生产厂的一个样品上进行；对于同一制造商的不同生产厂的相同产品（同上）应分为不同的认证单元，原则上做一次产品检验，必要时可以要求申请人提供其他生产厂的样品，进行一致性核查。不同品牌应当在不同认证单元。

4.1.2申请时需提交的文件

申请认证所需提交的文件资料见附件1。

### 4.2 产品检测

4.2.1 送样原则

每个申请单元用作产品检测的样品必须保证送样产品为设计定型产品，能够批量生产。CGC从申请认证单元中选取代表性样品进行产品检测，必要时，增加样品补充差异实验。

4.2.2 送样

4.2.2.1 产品检测的样品由申请人按认证机构的要求选送，并对选送样品负责。每一型号送样2台，其中1台检测，1台备样。

4.2.2.2 产品检测样品及相关资料的处置

产品检测后，应以适当方式处置已经确认合格的样品和/或相关资料。

4.2.3 检测项目、检测依据和方法

检测项目: 《小功率电动机能效限定值及能效等级》（GB25958-2010）和《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613-2006）中规定的涉及到所对应认证产品节能指标的各个项目。

检测依据: 《小功率电动机能效限定值及能效等级》（GB25958-2010）和《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613-2006）

检测方法: 《小功率电动机能效限定值及能效等级》（GB25958-2010）和《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613-2006）标准规定的和/或引用的检验方法和/或标准进行检测。

### 4.3 认证结果评价与批准

由认证机构负责组织对产品检测的结果进行综合评价,评价合格后，由认证机构对申请人颁发认证证书(每个申请单元颁发一张认证证书)。

4.3.1 产品结果的评价

产品检测结果的评价按认证产品执行的标准判定的规定执行。

4.3.2 认证时限

认证时限是指自受理认证之日起至颁发认证证书时止所实际发生的工作日，包括产品检测时间、认证结论评价和批准时间以及证书制作时间。

产品检测时间一般为30个工作日（因检测项目不合格，企业进行整改和复试的时间不计算在内）。

认证结论评价、批准时间以及证书制作时间一般不超过5个工作日。

### 4.4获证后的监督

4.4.1 监督检查的频次

一般情况下，在初次获证后的第12个月，对获证企业进行监督复查，在随后的监督复查中两次监督复查时间间隔不应超过12个月。

4.4.2 获证后的抽样检测

认证机构可在证书有效期内随时、多次安排对获证产品的抽样检测，抽样检测的样品可以在生产线、仓库、市场/销售网点、客户端等的任何环节抽取。

原则上，认证机构应对通过本机构获得认证证书的产品在证书有效期内安排至少一次/年的抽样检测，且抽样检测和获证前检测应安排在不同的实验室实施。抽样和检测的具体要求由认证机构另行制定。

抽样检测费用由被抽查企业承担。

4.4.3 监督检查的内容

获证后的监督包括抽样检测和工厂产品质量保证能力的复查(必要时)以及认证机构对其认证的产品实施的有效的跟踪调查。

4.4.3.1若发生下述情况可增加工厂产品质量保证能力的复查：

(1)在获证前检测中有不合格情况发生；     

(2)抽样检测中发现不合格现象；     

(3)有足够信息表明生产者（制造商）、生产企业因变更组织机构、生产条件、管理体系等，可能对产品符合性产生影响；     

(4)获证产品在各类国家和地方质量监督抽查中发现不合格现象；

(5)获证生产企业被曝光或被举报出现不符合情况，并经确认有可能是认证委托人/生产者（制造商）/生产企业的过失时；

在以上第4和第5种情况下认证机构应增加监督频次。

4.4.3.2工厂质量保证能力复查

由认证机构根据工厂质量保证能力要求，对工厂进行监督复查。“产品认证工厂质量保证能力要求”（附件2）规定的第3，4，5，9条是每次监督复查必查的项目。其他项目可以选查，每4年内至少覆盖要求中的全部项目。

工厂质量保证能力复查的时间每个加工场所一般为1-2个人日。

4.4.4获证后监督结果的评价

获证产品监督检查合格的，方可继续保持认证资格、使用认证标志。

对监督复查时发现的不符合项应在3个月内完成纠正措施。逾期将撤消认证证书、停止使用认证标志，并对外公告。

对拒绝接受监督检查的，认证机构应撤销该生产企业对应的所有认证证书、停止使用认证标志，并对外公告。

4.4.5认证机构的跟踪调查

认证机构应根据《认证认可条例》的要求对其认证的产品实施有效的跟踪调查。并根据跟踪调查的结果对认证证书的状态进行相应处理。

# 5.认证证书

### 5.1 认证证书的保持

5.1.1证书的有效性

本规则覆盖产品的认证证书不规定有效日期。证书的有效性依赖认证机构定期的监督获得保持。

5.1.2认证产品的变更

5.1.2.1变更的申请

认证后的产品，如果其产品中属于零部件的规格、型号、生产厂或涉及安全性能的设计、机构发生变更时，应向认证机构提出申请。

5.1.2.2变更评价和批准

认证机构根据变更的内容和提供的资料进行评价，确定是否可以变更或需送样品进行检测，如需送样试验，检测合格后方能进行变更。

### 5.2 认证证书覆盖产品的扩展

认证证书持有者需要增加与已获得认证产品为同一单元内的产品认证范围时，应从认证申请开始办理手续，认证机构应核查扩展产品与原认证产品的一致性, 确认原认证结果对扩展产品的有效性，针对差异做补充检测或检查。认证机构确认扩展产品符合要求后，根据具体情况，向认证证书持有者颁发新的认证证书或补充认证证书，或仅作技术备案、维持原证书。产品抽样检测按本规则的4.2条要求执行。

### 5.3 认证范围的扩大

根据本规则4.1.1条款所规定的认证单元划分原则，认证证书持有者在原有认证单元基础上增加新的认证单元，应提出正式书面申请。

认证证书持有者提交正式的申请文件，经认证机构确认，可安排工厂审查和型式试验。

### 5.4 认证范围的缩小

当认证证书持有者提出不再保留某个已认证单元的认证资格时属缩小认证产品范围，原则上应提出书面申请，经确认后注销相应的认证单元。认证证书持有者应退还认证证书，同时停止在该认证单元的产品上使用认证标志。

### 5.5 认证证书的暂停、注销和撤销

按认证机构有关要求执行。

# 6.认证标志

证书持有者必须遵守认证机构《认证证书和认证标志管理办法》的规定。

### 6.1 准许使用的标志样式

### 6.2 变形认证标志的使用

本规则覆盖的产品不允许加施任何形式的变形认证标志。

### 6.3 加施方式

可以采用认证机构统一印制的标准规格标志（标签）、模压式或铭牌印刷三种方式中的任何一种。

### 6.4 加施位置

应在产品本体和/或其包装物明显位置上加施认证标志。

# 7．复审

证书有效期满前6个月提交复审申请，按新申请要求进行产品检测。

# 8．认证收费

认证收费由认证机构按国家有关规定统一收取。

# 附件1：

# 认证申请需提交的文件资料

1. 认证申请书

2.生产企业概况

1.1申请人法律地位的证明文件（注册的营业执照及商标证书的复印件等）

1.2 生产情况（所生产的产品年生产能力及生产历史）

1.3关键元器件、外购件 /主要原材料登记表(见表1)

1.4企业的主要生产仪器、设备登记表(包括设备名称、规格、数量、使用场所、完好状态、制造单位或供应商等)

1.4企业的主要检测仪器、设备登记表(包括设备名称、规格、精度、等级、使用场所、完好状态、制造单位或供应商等)

1.6质量管理体系文件（全套）及程序文件（全套）

2.产品结构及技术参数说明

2.1产品外形照片及内部结构照片

3.产品认证检测项目涉及的企业技术条件(国标、企标或技术条件等)

4.其它资料(适用时),如:其它证书和相关检测报告

表1

关键元器件、外购件/主要原材料登记表

| 序号 | 关键元器件/外购件、原材料 | 型号 | 数量 | 商标 | 规格 | 生产商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 附件2

# 产品认证工厂质量保证能力要求

为保证批量生产的认证产品与已获型式试验合格的样品的一致性，工厂应满足本文件规定的产品质量保证能力要求。

1. 职责和资源

1.1 职责

工厂应规定与质量活动有关的各类人员职责及相互关系，且工厂应在组织内指定一名质量负责人，无论该成员在其他方面的职责如何，应具有以下方面的职责和权限：

a)负责建立满足本文件要求的质量体系，并确保其实施和保持；

b)确保加贴产品认证标志的产品符合认证标准的要求；

c)建立文件化的程序，确保认证标志的妥善保管和使用；

d)建立文件化的程序，确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴认证标志。

质量负责人应具有充分的能力胜任本职工作。

1.2 资源

工厂应配备必须的生产设备和检验设备以满足稳定生产符合认证标准的产品要求；应配备相应的人力资源，确保从事对产品质量有影响工作的人员具备必要的能力；建立并保持适宜产品生产、检验、试验、储存等必备的环境。

2.文件和记录

2.1工厂应建立、保持文件化的认证产品的质量计划或类似文件，以及为确保产品质量的相关过程有效运作和控制需要的文件。质量计划应包括产品设计目标、实现过程、检测及有关资源的规定，以及产品获证后对获证产品的变更（标准、工艺、关键件等）、标志的使用管理等的规定。

产品设计标准或规范应是质量计划的一个内容,其要求应不低于有关该产品的国家标准要求。

2.2工厂应建立并保持文件化的程序以对本文件要求的文件和资料进行有效的控制。这些控制应确保：

a)文件发布前和更改应由授权人批准，以确保其适宜性；

b)文件的更改和修订状态得到识别，防止作废文件的非预期使用；

c)确保在使用处可获得相应文件的有效版本。

2.3 工厂应建立并保持质量记录的标识、储存、保管和处理的文件化程序，质量记录应清晰、完整以作为产品符合规定要求的证据。

质量记录应有适当的保存期限。

3.采购和进货检验

3.1 供应商的控制

工厂应制定对关键元器件和材料的供应商的选择、评定和日常管理的程序，以确保供应商具有保证生产关键元器件和材料满足要求的能力。

工厂应保存对供应商的选择评价和日常管理记录。

3.2 关键元器件和材料的检验/验证

工厂应建立并保持对供应商提供的关键元器件和材料的检验或验证的程序及定期确认检验的程序，以确保关键元器件和材料满足认证所规定的要求。

关键元器件和材料的检验可由工厂进行，也可以由供应商完成。当由供应商检验时,工厂应对供应商提出明确的检验要求。

工厂应保存关键件检验或验证记录、确认检验记录及供应商提供的合格证明及有关检验数据等。

4. 生产过程控制和过程检验

4.1工厂应对关键生产工序进行识别，关键工序操作人员应具备相应的能力，如果该工序没有文件规定就不能保证产品质量时，则应制定相应的工艺作业指导书，使生产过程受控。

4.2产品生产过程中如对环境条件有要求,工厂应保证工作环境满足规定的要求。

4.3可行时,工厂应对适宜的过程参数和产品特性进行监控。

4.4工厂应建立并保持对生产设备进行维护保养的制度。

4.5工厂应在生产的适当阶段对产品进行检验，以确保产品及零部件与认证样品一致。

5. 例行检验和确认检验

工厂应制定并保持文件化的例行检验和确认检验程序，以验证产品满足规定的要求。检验程序中应包括检验项目、内容、方法、判定等。并应保存检验记录。具体的例行检验和确认检验要求应满足相应产品的认证实施规则的要求执行。

例行检验是在生产的最终阶段对生产线上的产品进行的100%检验，通常检验后，除包装和加贴标签外，不再进一步加工。

确认检验是为验证产品持续符合标准要求进行的抽样检验。

6. 检验试验仪器设备

用于检验和试验的设备应定期校准和检查，并满足检验试验能力。

检验和试验的仪器设备应有操作规程，检验人员应能按操作规程要求，准确地使用仪器设备。

6.1 校准和检定

用于确定所生产的产品符合规定要求的检验试验设备应按规定的周期进行校准或检定。校准或检定应溯源至国家或国际基准。对自行校准的，则应规定校准方法、验收准则和校准周期等。设备的校准状态应能被使用及管理人员方便识别。

应保存设备的校准记录。

6.2 运行检查

对用于例行检验和确认检验的设备除应进行日常操作检查外，还应进行运行检查。当发现运行检查结果不能满足规定要求时，应能追溯至已检测过的产品。必要时,应对这些产品重新进行检测。应规定操作人员在发现设备功能失效时需采取的措施。

运行检查结果及采取的调整等措施应记录。

7. 不合格品的控制

工厂应建立不合格品控制程序，内容应包括不合格品的标识方法、隔离和处置及采取的纠正、预防措施。经返修、返工后的产品应重新检测。对重要部件或组件的返修应作相应的记录，应保存对不合格品的处置记录。

8. 内部质量审核

工厂应建立文件化的内部质量审核程序，确保质量体系的有效性和认证产品的一致性，并记录内部审核结果。

对工厂的投诉尤其是对产品不符合标准要求的投诉，应保存记录，并应作为内部质量审核的信息输入。

对审核中发现的问题，应采取纠正和预防措施，并进行记录。

9. 认证产品的一致性

工厂应对批量生产产品与型式试验合格的产品的一致性进行控制，以使认证产品持续符合规定的要求。

工厂应建立产品关键元器件和材料、结构等影响产品符合规定要求因素的变更控制程序，认证产品的变更（可能影响与相关标准的符合性或型式试验样机的一致性）在实施前应向认证机构申报并获得批准后方可执行。

10. 包装、搬运和储存

工厂所进行的任何包装、搬运操作和储存环境应不影响产品符合规定标准要求。