编号：CGC-R44087：2013

三相交流电动机拖动典型负载机组

认证规则

离心泵机组

本资料版权为北京鉴衡认证中心所有，且受版权法和国际公约保护。如未获得本中心许可，任何单位和个人不得以任何形式或任何方法复制本资料及其任何部分用于任何目的。鉴衡认证中心保留依法追究侵权责任的权利。

北京鉴衡认证中心

2013年05月27日

目  录

1.适用范围	4

2.定义	4

3.认证模式	4

4.认证的基本环节	4

5.认证实施	4

5.1认证的申请和受理	4

5.2型式试验	5

5.3初始工厂审查	5

5.4认证结果评价与批准	6

5.5获证后的监督	7

6.认证证书	9

6.1认证证书的保持	9

6.2认证证书覆盖产品的扩展	9

6.3认证范围的扩大	9

6.4认证范围的缩小	10

6.5认证证书的暂停、注销和撤销	10

7.认证标志	10

7.1准许使用的标志样式	10

7.2变形认证标志的使用	10

7.3加施方式	10

7.4加施位置	10

8.认证收费	10

附件1：产品认证申请需提交的文件资料	11

附件2：产品认证工厂质量保证能力要求	15

附件3：三相交流电动机拖动典型负载机组节能认证工厂质量控制检测要求	18

# 1.适用范围

本规则适用于由690V及以下的电压，50Hz三相交流电源供电，三相交流电动机拖动典型负载机组清水离心泵机组: 电动机额定功率在0.75 kW～375 kW范围内，单级单吸清水离心泵机组、单级双吸清水离心泵机组、多级清水离心泵机组。

# 2.定义

由电动机、传动机构、清水离心泵负载设备组成的装置称为清水离心泵机组，简称泵机组。

# 3.认证模式

型式试验 + 初始工厂审查 + 获证后监督。

# 4.认证的基本环节

认证的申请和受理

型式试验

初始工厂审查

认证结果评价与批准

获证后监督

# 5.认证实施

### 5.1认证的申请和受理

5.1.1申请单元划分

机组类别、组成结构、工作原理、电动机类型（能效等级、绝缘等级）、负载类型相同的系列产品为同一认证单元。

针对清水离心泵机组：分单级单吸清水离心泵、单级双吸清水离心泵、多级清水离心泵三个认证单元。每个认证单元中按流量、比转速分为十二个检测单元，见表1。

表1：清水离心泵机组检测单元划分原则及选样原则、数量

| 泵类型 | 流量Q（m3/h） | 比转速ns | 选样原则、数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单级单吸清水离心泵 | ≦300 | 120～210 | 每个检测单元中送1台样品 | 具体送样的型号规格由CGC确认。 |
|  |  | <120、>210 |  |  |
|  | >300 | 120~210 |  |  |
|  |  | <120、>210 |  |  |
| 单级双吸清水离心泵 | ≦600 | 120~210 |  |  |
|  |  | <120、>210 |  |  |
|  | >600 | 120~210 |  |  |
|  |  | <120、>210 |  |  |
| 多级清水离心泵 | ≦100 | 120~210 |  |  |
|  |  | <120、>210 |  |  |
|  | >100 | 120~210 |  |  |
|  |  | <120、>210 |  |  |

同一制造商、同一产品系列，不同生产场地生产的产品应作为不同的申请单元，但不同生产场地生产的相同产品可只做一次型式试验。

5.1.2申请文件

申请认证所需提交的文件资料见附件1。

### 5.2型式试验

5.2.1送样原则：每个申请单元用作型式试验的样品必须是经过出厂检验合格的产品。

5.2.2送样

5.2.2.1型式试验的样品从申请认证单元中选取代表性样品，按检测单元选取样品，选样原则及数量见表1。申请人对选送的样品负责。

5.2.2.2型式试验样品及相关资料的处置

型式试验后，相关资料存于检测记录中。样品按申请人要求处置，检验机构有责任对企业提供的相关资料保密。

5.2.3型式试验检测标准、项目和方法

型式试验的样品按照认证机构的要求进行全部或部分项目的检测，检测标准、项目及方法见CGC/GF 029.1:2013《三相交流电动机拖动典型负载机组能效等级 第1部分：清水离心泵机组能效等级》（国家认监委备案号：CNCA/CTS 0024-2013）。

### 5.3初始工厂审查

5.3.1 审查内容

工厂审查的内容为工厂质量保证能力和产品一致性检查。

5.3.1.1工厂质量保证能力审查

由认证机构派审查员对生产厂按照“产品认证工厂质量保证能力要求”（附件2）进行工厂质量保证能力审查。同时，还应按照“清水离心泵产品工厂质量控制检测要求”（附件3）进行核查。

5.3.1.2 产品一致性检查

在生产现场对申请认证的产品进行一致性检查，在现场对认证的单元产品至少抽取一种规格型号，重点核实以下内容：

1）认证产品的标识:检查认证产品的铭牌和包装箱上所标明的产品名称、规格型号与型式试验检测报告上所标明的应一致；

2）认证产品及其主要部件的结构及参数: 检查认证产品及其主要部件的结构及参数，应与型式试验检测时的样机或检测报告上所标明的一致；

3）认证产品所用的关键元器件、原材料应与型式试验时申报并经认证机关确认的一致；

4）认证产品的抽样检测：必要时，可在现场抽取产品进行检测。

5.3.1.3工厂质量保证能力审查应覆盖申请认证产品的加工场所，产品一致性检

查应覆盖申请认证产品。

5.3.2初始工厂审查时间

一般情况下,型式试验合格后，再进行初始工厂审查。根据需要，型式试验和工厂审查也可以同时进行。

工厂审查时间根据所申请认证产品的单元数量和工厂的生产规模确定，一般每个加工场所为2-4个人日。

### 5.4认证结果评价与批准

由认证机构负责组织对型式试验、工厂审查的结果进行综合评价,评价合格后，由认证机构对申请人颁发认证证书(每个申请单元颁发一张认证证书)。

5.4.1型式试验结果的评价

型式试验结果的评价按认证产品执行的标准判定的规定执行。

5.4.2初始工厂审查的评价

5.4.2.1如果整个审查过程中未发现不符合项,则审查结论为合格;

5.4.2.2如果发现轻微的不符合项,工厂应在规定的时间内采取纠正措施,报审查组确认其措施有效后,则审查结论为合格；

5.4.2.3如果发现严重不符合项,或工厂的质量保证能力不具备生产满足认证要求的产品量,则可终止审查。

5.4.3认证时限

认证时限是指自受理认证之日起至颁发认证证书时止所实际发生的工作日，包括型式试验时间、提交工厂审查报告时间、认证结论评价和批准时间以及证书制作时间。

型式试验时间一般为15个工作日（从检测机构收到样品和完整合格的资料算起；因检验项目不合格，企业进行整改和复试的时间不计算在内）。

提交工厂审查报告时间一般为5个工作日。以审核员完成现场审查，收到生产厂提交符合要求的不符合项纠正措施报告之日起计算。

认证结论评价、批准时间以及证书制作时间一般不超过5个工作日。

### 5.5获证后的监督

5.5.1监督检查的频次

5.5.1.1一般情况下，在初次获证后的第12个月，对获证企业进行监督复查，在随后的监督复查中两次监督复查时间间隔不应超过12个月。

5.5.1.2若发生下述情况可增加监督频次：

1)  获证产品出现严重质量问题或用户提出质量方面的投诉，并经查实,为持证人责任时；

2)  认证机构有足够理由对获证产品与标准要求的符合性提出质疑时；

3)  有足够信息表明生产制造商、生产厂因变更组织机构、生产条件、质量管理体系等，从而可能影响产品符合性或一致性时。

5.5.2 监督的内容

获证后监督的方式采用工厂产品质量保证能力的复查+认证产品一致性检查。必要时，抽取样品送检测机构检验。

5.5.2.1工厂质量保证能力复查

由认证机构根据工厂质量保证能力要求，对工厂进行监督复查。“产品认证工厂质量保证能力要求”（附件2）规定的第3，4，5，9条是每次监督复查必查的项目。其他项目可以选查，每4年内至少覆盖要求中的全部项目。

工厂质量保证能力复查的时间每个加工场所一般为1-2个人日。

5.5.2.2产品一致性检查

从获证起,按本规则5.3.1.2及5.5.1.1条的规定进行。

5.5.3 获证后的抽样检测

需要时，对产品进行抽样检测。抽样检测由认证机构指定的检测机构负责。具体抽样方法和要求按认证机构有关规定执行。认证检测采用的标准所规定项目均可作为监督检测项目。认证机构可针对不同产品的不同情况，进行部分或全部项目的检测。

年度监督时对获证产品抽样进行产品检验。样品应在工厂生产的合格品中（包括生产线、仓库、市场）随机抽取，每个生产厂(场地) 的每个认证单元抽取同型号样机3台。检验依据、项目、方法及判定同4.3。如工厂检查时不能抽到样品，产品抽样要求在工厂检查之日起20个工作日内完成。

3台样品中选2台检测。如2台都合格，则判定该次监督抽样合格； 如2台都不合格则判定该次监督抽样不合格；如2台中有1台不合格，则做第3台检测，如第3台检测合格，则判定该次监督抽样合格；如第3台检测不合格，则判定该次监督抽样不合格。证书持有者应在规定的时间内，将样品送至指定的检测机构。检测机构在规定的时间内完成检验。

5.5.4获证后监督结果的评价

获证产品监督检查合格的，方可继续保持认证资格、使用认证标志。

对抽样检测结果出现不合格、产品一致性验证不符合的情况，按照认证机构发布的年度监督抽样检测实施细则处理。

监督复查合格后，可以继续保持认证资格、使用认证标志。对监督复查时发现的不符合项应在1个月内完成纠正措施。逾期将撤消认证证书、停止使用认证标志，并对外公告。

对拒绝接受监督检查的，认证机构应撤销该生产企业对应的认证证书。对撤销认证证书的，认证机构在12 个月内不接受其认证申请。

# 6.认证证书

### 6.1认证证书的保持

6.1.1证书的有效性

本规则覆盖产品的认证证书不规定有效日期。证书的有效性依赖认证机构定期的监督获得保持。

6.1.2认证产品的变更

6.1.2.1变更的申请

认证后的产品，如果其产品中属于零部件的规格、型号、生产厂或涉及安全性能的设计、机构发生变更时，应向认证机构提出申请。

6.1.2.2变更评价和批准

认证机构根据变更的内容和提供的资料进行评价，确定是否可以变更或需送样品进行检测，如需送样试验，检测合格后方能进行变更。

### 6.2认证证书覆盖产品的扩展

认证证书持有者需要增加与已获得认证产品为同一单元内的产品认证范围时，应从认证申请开始办理手续，认证机构应核查扩展产品与原认证产品的一致性, 确认原认证结果对扩展产品的有效性，针对差异做补充检测或检查。认证机构确认扩展产品符合要求后，根据具体情况，向认证证书持有者颁发新的认证证书或补充认证证书，或仅作技术备案、维持原证书。产品抽样检测按本规则的5.2条要求执行。

### 6.3认证范围的扩大

根据本规则5.1.1条款所规定的认证单元划分原则，认证证书持有者在原有认证单元基础上增加新的认证单元，应提出正式书面申请。

认证证书持有者提交正式的申请文件，经认证机构确认，可安排工厂审查或抽样检测。

### 6.4认证范围的缩小

当认证证书持有者提出不再保留某个已认证单元的认证资格时属缩小认证产品范围，原则上应提出书面申请，经确认后注销相应的认证单元。认证证书持有者应退还认证证书，同时停止在该认证单元的产品上使用认证标志。

### 6.5认证证书的暂停、注销和撤销

按认证机构有关要求执行。

# 7.认证标志

证书持有者必须遵守认证机构《认证证书和认证标志管理办法》的规定。

### 7.1准许使用的标志样式

### 7.2变形认证标志的使用

本规则覆盖的产品不允许加施任何形式的变形认证标志。

### 7.3加施方式

可以采用认证机构统一印制的标准规格标志（标签）、模压式或铭牌印刷三种方式中的任何一种。

### 7.4加施位置

应在产品本体和/或其包装物明显位置上加施认证标志。

# 8.认证收费

认证收费由认证机构按国家有关规定统一收取。

# 附件1：

# 产品认证申请需提交的文件资料

1、《产品认证申请书》；

2、申请人法律地位的证明文件(注册的营业执照及商标证书的复印件等)，注册商标；

3、生产情况(所生产的产品年生产能力及生产历史)；

4、企业概况调查表；

5、关键元器件、外购件/主要原材料登记表和资质证书（见表2）；

6、企业的主要生产仪器、设备登记表(包括设备名称、规格、数量、使用场所、完好状态、制造单位或供应商等)；

7、企业的主要检测仪器、设备登记表(包括设备名称、规格、精度、范围、使用场所、完好状态、制造单位或供应商等)；

8、三相交流电动机拖动典型负载机组产品描述（见表3）；

9、企业的质量手册、程序文件；

10、产品设计图纸、总装图和外形照片；

11、产品技术手册和用户手册；

12、同一申请单元中各规格/型号产品差异说明(见表4)；

13、产品认证检测项目涉及的企业技术条件(国标、企标或技术条件等)；

14、其他如提供符合相关法律法规要求、产品性能检验的证实性材料等。

表2：

XXX型号清水离心泵机组关键零部件件、外购件/主要原材料登记表

| 名称 | 型式 | 直径 （mm） | 材料 | 认证/检测机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 叶轮 |  |  |  |  |
| 轴承 | 牌号 |  | 制造商 |  |
| 泵体 | 型式 | 直径 （mm） | 材料 |  |
| 电动机 | 型号 | 效率和能效等级 | 制造商 |  |

表3：

XXX型号清水离心泵机组申请认证产品结构参数

1、电动机描述

| 型号 | 功率 (kW) | 电流 (A) | 电压 (V) | 频率 (HZ) | 转速 (rpm/min) | 效率 (%) | 功率 因数 | 能效 等级 | 制造厂 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2、设备描述

| 泵类型 | 流量 （m3/h） | 杨程 （m） | 比转速ns | 进出口径 | 立、卧式 | 泵效率 | 泵的能效等级 | 传动方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表4：

认证单元登记表

| 认证申 请单元 | 产品规格型号 | 覆盖其它型号 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 。。。。。。 |  |  |  |

# 附件2：

# 产品认证工厂质量保证能力要求

为保证批量生产的认证产品与已获型式试验合格的样品的一致性，工厂应满足本文件规定的产品质量保证能力要求。

1. 职责和资源

1.1 职责

工厂应规定与质量活动有关的各类人员职责及相互关系，且工厂应在组织内指定一名质量负责人，无论该成员在其他方面的职责如何，应具有以下方面的职责和权限：

a)负责建立满足本文件要求的质量体系，并确保其实施和保持；

b)确保加贴产品认证标志的产品符合认证标准的要求；

c)建立文件化的程序，确保认证标志的妥善保管和使用；

d)建立文件化的程序，确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴认证标志。

质量负责人应具有充分的能力胜任本职工作。

1.2 资源

工厂应配备必须的生产设备和检验设备以满足稳定生产符合认证标准的产品要求；应配备相应的人力资源，确保从事对产品质量有影响工作的人员具备必要的能力；建立并保持适宜产品生产、检验、试验、储存等必备的环境。

2.文件和记录

2.1工厂应建立、保持文件化的认证产品的质量计划或类似文件，以及为确保产品质量的相关过程有效运作和控制需要的文件。质量计划应包括产品设计目标、实现过程、检测及有关资源的规定，以及产品获证后对获证产品的变更（标准、工艺、关键件等）、标志的使用管理等的规定。

产品设计标准或规范应是质量计划的一个内容,其要求应不低于有关该产品的国家标准要求。

2.2工厂应建立并保持文件化的程序以对本文件要求的文件和资料进行有效的控制。这些控制应确保：

a)文件发布前和更改应由授权人批准，以确保其适宜性；

b)文件的更改和修订状态得到识别，防止作废文件的非预期使用；

c)确保在使用处可获得相应文件的有效版本。

2.3 工厂应建立并保持质量记录的标识、储存、保管和处理的文件化程序，质量记录应清晰、完整以作为产品符合规定要求的证据。

质量记录应有适当的保存期限。

3.采购和进货检验

3.1 供应商的控制

工厂应制定对关键元器件和材料的供应商的选择、评定和日常管理的程序，以确保供应商具有保证生产关键元器件和材料满足要求的能力。

工厂应保存对供应商的选择评价和日常管理记录。

3.2 关键元器件和材料的检验/验证

工厂应建立并保持对供应商提供的关键元器件和材料的检验或验证的程序及定期确认检验的程序，以确保关键元器件和材料满足认证所规定的要求。

关键元器件和材料的检验可由工厂进行，也可以由供应商完成。当由供应商检验时,工厂应对供应商提出明确的检验要求。

工厂应保存关键件检验或验证记录、确认检验记录及供应商提供的合格证明及有关检验数据等。

4. 生产过程控制和过程检验

4.1工厂应对关键生产工序进行识别，关键工序操作人员应具备相应的能力，如果该工序没有文件规定就不能保证产品质量时，则应制定相应的工艺作业指导书，使生产过程受控。

4.2产品生产过程中如对环境条件有要求,工厂应保证工作环境满足规定的要求。

4.3可行时,工厂应对适宜的过程参数和产品特性进行监控。

4.4工厂应建立并保持对生产设备进行维护保养的制度。

4.5工厂应在生产的适当阶段对产品进行检验，以确保产品及零部件与认证样品一致。

5. 例行检验和确认检验

工厂应制定并保持文件化的例行检验和确认检验程序，以验证产品满足规定的要求。检验程序中应包括检验项目、内容、方法、判定等。并应保存检验记录。具体的例行检验和确认检验要求应满足相应产品的认证实施规则的要求执行。

例行检验是在生产的最终阶段对生产线上的产品进行的100%检验，通常检验后，除包装和加贴标签外，不再进一步加工。例行检验允许使用经验证后确定的等效快速方法进行。

确认检验是为验证产品持续符合标准要求进行的抽样检验。

6. 检验试验仪器设备

用于检验和试验的设备应定期校准和检查，并满足检验试验能力。

检验和试验的仪器设备应有操作规程，检验人员应能按操作规程要求，准确地使用仪器设备。

6.1 校准和检定

用于确定所生产的产品符合规定要求的检验试验设备应按规定的周期进行校准或检定。校准或检定应溯源至国家或国际基准。对自行校准的，则应规定校准方法、验收准则和校准周期等。设备的校准状态应能被使用及管理人员方便识别。

应保存设备的校准记录。

6.2 运行检查

对用于例行检验和确认检验的设备除应进行日常操作检查外，还应进行运行检查。当发现运行检查结果不能满足规定要求时，应能追溯至已检测过的产品。必要时,应对这些产品重新进行检测。应规定操作人员在发现设备功能失效时需采取的措施。

运行检查结果及采取的调整等措施应记录。

7. 不合格品的控制

工厂应建立不合格品控制程序，内容应包括不合格品的标识方法、隔离和处置及采取的纠正、预防措施。经返修、返工后的产品应重新检测。对重要部件或组件的返修应作相应的记录，应保存对不合格品的处置记录。

8. 内部质量审核

工厂应建立文件化的内部质量审核程序，确保质量体系的有效性和认证产品的一致性，并记录内部审核结果。

对工厂的投诉尤其是对产品不符合标准要求的投诉，应保存记录，并应作为内部质量审核的信息输入。

对审核中发现的问题，应采取纠正和预防措施，并进行记录。

9. 认证产品的一致性

工厂应对批量生产产品与型式试验合格的产品的一致性进行控制，以使认证产品持续符合规定的要求。

工厂应建立产品关键元器件和材料、结构等影响产品符合规定要求因素的变更控制程序，认证产品的变更（可能影响与相关标准的符合性或型式试验样机的一致性）在实施前应向认证机构申报并获得批准后方可执行。

10. 包装、搬运和储存

工厂所进行的任何包装、搬运操作和储存环境应不影响产品符合规定标准要求。

# 附件3：

# 三相交流电动机拖动典型负载机组节能认证工厂质量控制检测要求

| 产品名称 | 依据标准 | 检验项目 | 检验方式 |  | 检验设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 确认检验 | 例行检验 |  |
| 清水离心泵机组 | CGC/GF 029.1：2013《三相交流电动机拖动典型负载机组能效等级 第1部分：清水离心泵机组能效等级》 | 效率测试 | √ |  |  |

注：（1）例行检验是在生产的最终阶段对生产线上的产品进行的100%检验。通常检验后，除包装和加贴标签外，不再进一步加工。

（2）确认检验是为验证产品持续符合标准要求进行的抽样检验。

（3）例行检验许允用经验证后确定的等效快速的方法进行。

（4）确认检测时，若工厂不具备检测设备，可委托检测机构进行试验。